| INWESTOR: | Zarząd Województwa Podkarpackiego Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów |
| --- | --- |
| WYKONAWCA: | PROMOST CONSULTING SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA ul. Niemierskiego 4, 35-307 Rzeszów |
| NAZWA INWESTYCJI: | „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa-Jarosław wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Koniaczów i Szówsko”. |
| ADRES INWESTYCJI: | Województwo: podkarpackie, Powiat: jarosławski, Gmina: Jarosław, Wiązownica, Miejscowości: Koniaczów, Szówsko |

LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIECIA – BUDOWA DW 870 NA DŁ. 2+475 KM

PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTOWE DW NR 870

| Kategoria drogi | „Wojewódzka” |
| --- | --- |
| Klasa techniczna drogi | „G” (droga główna) |
| Kategoria ruchu | KR 4 |
| Prędkość projektowa | 60 km/h |
| Prędkość miarodajna | 80 km/h |
| Liczba jezdni i pasów ruchu | 1 jezdnia po. 2 pasy ruchu |
| Szerokość pasa ruchu | 3,50 m |

UKSZTAŁTOWANIE POPRZECZNE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 870

POMIARY I PROGNOZA RUCHU DROGOWEGO

Data wykonania pomiarów ruchu: 20.05.2020 r.

Prognoza ruchu na odcinku SR5-SR6

| Kategoria / rok | SDR poj. silnik. ogółem | Sam. osob. mikrobusy | Lekkie sam. ciężarowe (dostawcze) | Sam. ciężarowe bez przycz. | Sam. ciężarowe z przycz. | Autobusy | Ciągniki rolnicze + Motocykle | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | poj./dobę | poj./dobę | poj./dobę | poj./dobę | poj./dobę | poj./dobę | poj./dobę | / |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | / |
| 2025 | 8 589 | 7 427 | 581 | 155 | 315 | 104 | 7 | Oddanie inwestycji do użytkowania |
| 2030 | 9 168 | 7 946 | 599 | 160 | 342 | 114 | 7 | Okres eksploatacji inwestycji |
| 2035 | 9 710 | 8 432 | 617 | 165 | 366 | 123 | 7 |  |
| 2040 | 10 198 | 8 869 | 633 | 170 | 388 | 131 | 7 |  |

KATEGORIA RUCHU

Kategoria ruchu na odcinku SR5-SR6

Trwałość zmęczeniowa - liczba osi obliczeniowych o nacisku 100 kN w założonym okresie obliczeniowym:

N100 = 3,12 [mln osi stand.]  KR4

| KAT. RUCHU | N100 - sumaryczna liczba równoważnych osi standardowych 100 kN w całym okresie projektowym (w milionach osi 100 kN na pas obliczeniowy) |
| --- | --- |
| KR1 | 0,03 < N100 ≤ 0,09 |
| KR2 | 0,09 < N100 ≤ 0,50 |
| KR3 | 0,50 < N100 ≤ 2,50 |
| KR4 | 2,50 < N100 ≤ 7,30 |
| KR5 | 7,30 < N100 ≤ 22,00 |
| KR6 | 22,00 < N100 ≤ 52,00 |
| KR7 | N100 > 52,00 |

Ustalona liczba osi obliczeniowych 100 kN w założonym okresie eksploatacji wynosi ok. 3,12 mln, co kwalifikuje obciążenie ruchem na drodze do kategorii ruchu KR4.

Skrzyżowanie SR-6
z istniejącą DW870 w km 0+000 km

| Skrzyżowanie SR-6 z istniejącą DW870 w km 0+000 km (przepustowość skrzyżowania) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok | DW870 (kierunek Jarosław) | DW870 (kierunek Sieniawa) | DW865 (kierunek Koniaczów) |  |  |
| Przepustowość możliwa wlotu [poj./h] | 2025 | 1081 | 966 | 1006 |  |  |
|  | 2035 | 1071 | 941 | 990 |  |  |
| Rezerwa przepustowości możliwej wlotu [poj/h] | 2025 | 724 | 672 | 726 |  |  |
|  | 2035 | 659 | 605 | 668 |  |  |
| Poziom swobody ruchu / warunki ruchu [-] | 2025 | I - b. dobre | I - b. dobre | I - b. dobre |  |  |
|  | 2035 | I - b. dobre | I - b. dobre | I - b. dobre |  |  |
| Średnie straty czasu [s/poj.] | 2025 | 3 | 4 | 3 |  |  |
|  | 2035 | 4 | 5 | 4 |  |  |
| Miarodajna dł. kolejki [P] | 2025 | 2 | 2 | 2 |  |  |
|  | 2035 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| Zasięg kolejki [m] | 2025 | 13 | 13 | 13 |  |  |
|  | 2035 | 13 | 13 | 13 |  |  |

PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY – OD KM 0+000 DO 2+475

PRZEPUST P7 – KM 0+226,85

PRZEPUST P8 – KM 0+408,44

PRZEPUST DLA MAŁYCH ZWIERZĄT PZM9 – KM 0+948,41

PRZEPUST DLA MAŁYCH ZWIERZĄT PZM10 – KM 1+432,57